ضمن عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت شما دستاندرکاران محترم برگزاری آزمون محاسبات مرداد 1403، پس از بررسی سوالات آزمون مذکور به برخی از ابهامات برخورد نمودیم که تقاضامندیم درصورت امکان توضیحات لازم را در جهت تشریح این موارد به سمع و نظر جامعه مهندسین داوطلب آزمون محاسبات اخیر برسانید. خواهشمندیم درصورت موجه بودن و محرز شدن ایرادات مطرح شده در خصوص سوالات مطح شده، جهت احقاق حقوق مهندسین محترم اقدام به حذف این سوالات از فرآیند تصحیح پاسخنامهها نمایید.

مورد شماره 1:

در تیر بتنی شکل زیر اگر در مقطع از حداقل فولاد عرضی استفاده نشده باشد و ρw=1% و Vu=504kN باشد، بدون توجه به الزامات لرزهای، حداقل عرض قابل قبول مقطع (b) به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ رده بتن C25، تیر فاقد نیروی محوری و بتن از نوع معمولی است. در شکل ابعاد به میلیمتر است و فرض کنید در مقطع عدم استفاده از حداقل فولاد عرضی مجاز است.

| 1) 500 mm 2) 350 mm 3) 450 mm 4) 400 mm |  |
| --- | --- |

راه حل:

مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان حداقل آرماتور عرضی غیرلرزهای برابر است با:

Avsmin=max0.062fc'bwfyt=0.062×25bwfyt=0.31bwfyt0.35bwfyt

مطابق صورت سوال:

Avsموجود≤Avsmin⟹Vs≤0.35fytdbwfyt=0.35bwd=150.5bw

مطابق مبحث نهم درصورتی که مقدار مقاومت برشی تامین شده توسط آرماتورهای عرضی (Vs) کمتر از 0.33fc'bwd باشد، فاصله محور تا محور دو ساق موازی نیروی برشی آرماتورعرضی باید از کمترین مقدار ارتفاع موثر تیر و 600 میلیمتر کمتر باشد.

Vs≤150.5bw                   0.33fc'bwd=709.5bw⟹Vs≤0.33fc'bwd

بنابراین حداکثر عرض تیر برابر است با:

b≤mind=430600        +2×حداقل پوشش+حداقل قطر آرماتور عرضی≈430+2×40+10=520 mm

مورد بعدی که باید حتما کنترل شود، موضوع کنترل ابعاد تیر جهت تامین مقاومت برشی است.

مطابق بند 9-8-4-1-3 ابعاد مقطع باید طوری انتخاب شوند که رابطه زیر برقرار باشد.

Vu≤φVc+0.66fc'bwd

اما در رابطه فوق Vc چگونه باید محاسبه شود؟ با توجه به اینکه میزان آرماتور برشی موجود در عضو کمتر از میزان حداقل میباشد لذا میزان مقاومت برشی تامین شده توسط بتن از رابطه زیر محاسبه میگردد:

Vc=0.66λsλρw13fc'+Nu6Agbwd=0.66×21+0.004×430×0.0113×25bwd

λs=21+0.004d

⟹Vc=0.61bwd

⟹504×103≤0.75×3.91×430bw⟹bw≥400 mm

همچنین مطابق بند 9-11-5-2-1 مبحث نهم حداقل آرماتور برشی، Av-min باید در تمامی مناطقی که نیروی برشی نهایی مقطع از نصف مقاومت برشی تامین شده توسط بتن با احتساب ضریب کاهش مقاومت بیشتر است، 
 Vu>φVc2≈0.083φλfc'bwd تامین شود. در این سوال چون این مورد تامین نشده لذا باید:

Vu=504×103≤0.083φλfc'bwd⟹bw≥3766 mm

به نظر میرسد طراح کنترل دوم را در نظر نگرفته و لذا این سوال ایراد داشته و باید حذف شود.

مورد شماره 2

- برای مقطع تیر T شکل زیر، در محاسبه تغییر مکانهای آنی تیر، ممان اینرسی مقطع ترک خورده تبدیل یافته به بتن به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ بتن معمولی و C25 و میلگردها S400 هستند. ابعاد روی شکل به میلیمتر هستند و مقطع تحت لنگر خمشی مثبت بوده و در محاسبات فقط اثر آرماتورهای کششی را در نظر بگیرید.

| 1) 47.7×108 mm4 2) 31.5×108 mm4 3) 26.3×108 mm4 4) 36.8×108 mm4 |  |
| --- | --- |

راه حل:

برای پاسخ به این سوال لازم است یا مدول الاستیسیته بتن و یا وزن مخصوص بتن مشخص باشد تا ضریب تبدیل فولاد به بتن n=EsEc (نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن) در صورت سوال داده شده باشد، برهمین اساس میتوان این سوال را مستحق ابهام و از گزینههای حذف در آزمون مرداد 1403 دانست. با فرض اینکه این ضریب برابر با 10 باشد این سوال را حل میکنیم.

جهت تعیین محل محور خنثی ممان استاتیک اول ناحیه فشاری و کششی را برابر هم قرار میدهیم:

Q1=Q2

⟹500×120yc-60+250×yc-120×yc-1202=n6π×2524150-yc

⟹yc≈200 mm

Icr=Ii+Aidi2

⟹500×120312+500×120×200-602+250×200-120312+200-120×250×200-12022+10×6π×2524×500-2002

⟹Icr=4121000832.55

پاسخ در گزینهها نیست به نظر میرسد طراح با فرض اینکه بتن از دارای وزن مخصوص 2300 کیلگرم بر مترمکعب میباشد سوال را طرح نموده که در این صورت مدول الاستیسیته بتن برابر خواهد بود با :

Ec=4700×25=23500

براین اساس Icr تقریبا برابر با 36.8×108 mm میگردد.

مورد شماره 3

در سازه شکل زیر، به ازای چه مقدار Lh مقدار لنگر خمشی مثبت حداکثر تیر دو برابر مقدار لنگر خمشی منفی حداکثر در تیر خواهد بود؟ از تغییر طول محوری و تغییر شکل برشی و نیز از آثار مرتبه دوم صرف‌نظر شود. صلبیت خمشی تمامی اعضا یکسان و برابر EI است. لنگر خمشی مثبت تیر لنگری است که تارهای فوقانی مقطع تیر در فشار باشد و لنگر خمشی منفی تیر لنگری است که تارهای تحتانی مقطع تیر در فشار باشد.

| 1) 2 2) 6 3) 4 4) 3 |  |
| --- | --- |

راه حل:

| روش اول: مجموع قدر مطلق لنگرهای حداکثر مثبت و منفی تیر دو سر گیردار ناشی از بار متمرکز، برابر مقدار ثابت (PL4) میباشد. M++M-=PL4 درصورتی که لنگرخمشی مثبت حداکثر 2 برابر لنگر خمشی منفی حداکثر باشد. مقدار لنگر منفی تکیهگاه برابر خواهد بود با: M++M-=2M-+M-=PL4 M-=PL12 MBA+MBC=0→MBA=-MBC MBA=3EIhθB-ψBA+FEMBA' MBA=3EIhθB=PL12→θB=PLh36EI MBC=2EIL2θB+θC-3ψBC+FEMBCمتقارن سازهθB=-θC MBC=-MBC=-PL12 MBC=2EILθB-PL8=2EILPLh36EI-PL8=-PL12 →Ph18=PL8-PL12=PL24طرفین از P حذفh18=L24→Lh=2418=1/33 |  |
| --- | --- |
| روش دوم: مجموع قدر مطلق لنگرهای حداکثر مثبت و منفی تیر دو سر گیردار ناشی از بار متمرکز، برابر مقدار ثابت (PL4) میباشد. M++M-=PL4 درصورتی که لنگرخمشی مثبت حداکثر 2 برابر لنگر خمشی منفی حداکثر باشد. مقدار لنگر منفی تکیهگاه برابر خواهد بود با: M++M-=2M-+M-=PL4 M-=PL12 برابری تغییر دوران تیر و ستون θتیر=θستون→PL216EI-PL12L2EI=PL12h3EI |  |
| PL216-PL224=PLh36×8PL L2-L3=h4→L6=h4→Lh=43 پاسخ در گزینهها نبوده و احتمالاً طراح محترم فرضیاتی داشته که در صورت سوال مطرح نشده است. لذا این سوال ایراد داشته و باید حذف شود. |  |

اینجا کلیک کن

اینجا کلیک کن!